| Зона | Поз. обозначение | # Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конденсаторы |  |  |
|  | C1,С6 | 0805-0,1мкФ-50В-X7R-10% | 2 |  |
|  | C7 | К50-35-220мкФ-16В серия SS | 1 |  |
|  | С9,C10 | 0805-0,1мкФ-50В-X7R-10% | 2 |  |
|  | С11 | К50-35-220мкФ-16В серия SS | 1 |  |
|  | С12 | Тант. 10мкФ-16В-10% | 1 | SMD,Корпус тип В |
|  | C13-С20 | 0805-0,1мкФ-50В-X7R-10% | 8 |  |
|  | С21 | Тант. 10мкФ-16В-10% | 1 | SMD,Корпус тип В |
|  | С22,C23 | 0805-22пФ-50В-NPO-5% | 2 |  |
|  | С24,С25 | К73-17-400В-0,047мкФ±10%-В ОЖО.461.104 ТУ | 2 |  |
|  | С26 | 0805-2700пФ-50В-X7R-10% | 1 |  |
|  | С27,С28 | 0805-0,1мкФ-50В-X7R-10% | 2 |  |
|  |  | Микросхемы |  |  |
|  | DA1 | LM2595S-5,0 | 1 | TO-263 |
|  | DA2 | ADM810RART | 1 | SOT-23 |
|  | DD2 | ADuC816BS | 1 | MQFP-52 |
|  | DD3 | ULN2003A | 1 | SO-16 |
|  | DD4 | SAA1064T/N2 | 1 | SOL-24 |
|  | DD5 | SN74HC74D | 1 | SO-14 |
|  | FU1,FU2 | Вставка плавкая ВП3Б-1 10А АГО.481.304 ТУ | 2 | Держатель FН-100 |
|  | FU3 | Самовосстанавливающийся предохранитель MF-SM100 | 1 | ### SMT |
|  | К1,K2 | Реле TRV-12VDC-SC-AL (12В/16А/250В) | 2 |  |
|  | # KS1 | Микросхема S216S02 | 1 |  |
|  |  | Индикаторы |  |  |
|  | HL1 | L-1553IDT | 1 |  |
|  | HL2 | L-1553YDT | 1 |  |
|  | HL3 | L-1553GDT | 1 |  |
|  | HL4,HL5 | L-1553YDT | 2 |  |
|  | HL6-HL8 | SA08-11YWA | 3 |  |
|  | HL9-HL11 | KA-3020IT | 3 |  |
|  | HL12 | KA-3020SRT | 1 |  |
|  |  | Катушки индуктивности |  |  |
|  | L1 | SDR1006-680K | 1 |  |
|  | L2 | CM453232-101K | 1 |  |
|  |  | Резисторы |  |  |
|  | R1 | С1-4-0,5-51кОм5% | 1 |  |
|  | R2 | 0805-100Ом-1% | 1 |  |
|  | R3 | 0805-1,5Ом-5% | 1 |  |
|  | R4-R6 | 0805-100Ом-1% | 3 |  |
|  | R7 | 0805-1,21кОм-1% | 1 |  |
|  | R8,R9 | 0805-1,0кОм-5% | 2 |  |
|  | R10 | 1206-510Ом-5% | 1 |  |
|  | R11,R12 | CR-25-1/4W-33Ом±5% | 2 |  |
|  | R13 | 0805-1,0кОм-5% | 1 |  |
|  | R14 | 0805-0Ом-5% | 1 |  |
|  | R15 | 0805-5,1кОм-5% | 1 |  |
|  | R16-R18 | 0805-470Ом-5% | 3 |  |
|  | R19-R31 | 0805-5,1кОм-5% | 13 |  |
|  |  | Варисторы |  |  |
|  | # RU1 | SIOV-S14 K275 | 1 |  |
|  | # RU2,RU3 | SIOV-S05 K275 | 2 |  |
|  | SB1-SB4 | Кнопка тактовая SWT9 | 4 |  |
|  | TV1 | Трансформатор ТП-112-3-1 АКДП.671110.000 ТУ | 1 |  |
|  | VD1 | Диод SM5819 | 1 | MELF |
|  | VD2 | Диодный мост DB101S | 1 | SMT |
|  | VD3-VD5 | Диод DL4150 | 3 | SOD-80 |
|  | VT1,VT2 | Транзистор BC817-40 | 2 | SOT-23 |
|  |  | Соединители |  |  |
|  | J1-J3 | PLS-2 | 3 |  |
|  | XP1 | WF-4 | 1 |  |
|  | XP2 | PLS-4 | 1 |  |
|  | XP3-XP9 | 63951-1 | 7 | AMP |
|  | ZQ1 | Резонатор РК206-32,768кГц, АА | 1 |  |
|  | ZQ2 | Звонок HPE-220 | 1 |  |